監修済み（2026-10-13、利用者が編集した版。論文の筋と結果はこの文書を是とする）

# 論文のひな形（結果入り）

# 題目

MARLで制御するEV群は本当に調整力市場に参加し続けられるか

# 要旨

問題：EVを動かす権利は各stationにある。プライバシーや計算量、通信遅延的にも、分散制御は多くの魅力がある。そのため、EV群を調整力市場に参加させる際には、marlによる制御が多く提唱されている。それらは高い追従性能を報告しているが、多くはかなり簡略化された状況を想定しており、更に実際の市場の評価を使っているものは少ない。　（or 日本のような、合格型の市場でも合格できるかは分からない。）

問い： MARLで動かすEV群は、市場に参加し続けられるか。できないなら、難しさはどこにあるか また、どうやったら参加できそうになるか

方法：実際の状況の難しさを強調した（再現した）環境（前日に指令は未知、ＥＶも分布は予測は出来るが、実際にいつ来るか、どういうものが来るかは分からず、またユーザの充電需要は必ず満たす必要がある）を使い、先行研究で提唱された方法で制御してみる。（liuのやり方、下記の自分たちのやり方1)　その結果を基に、難しさの原因となった点を分析し、自分たちのやり方を改善し、再度この改善版で性能を評価する。

主な結果、もしくは言及したいインサイト

MARLでないものでの結果として、先行研究の方式は平均誤差率0.18〜0.28%と高い性能を示した。しかし、それでも日本の需給調整市場の達成要求には届かず、またEVの充電需要を満足することはできていなく、十分な性能は得られなかった、

やり方1での性能は、指令が完全に既知であれば、***の性能だった。　中央観測を許すと、ルールベースでもEVが完全既知なら、***の性能だった。　EVも指令も完全に既知だと***の性能だった。しかし分散MARLで履行すると、合格率は***%で性能がかなり落ちた。

色々条件を変えて制御してみることで、性能が落ちる原因は、主に指令未知、EV未知、制御がリアルタイム、分散実行におけるmaeがあるのに小さい入札が続くため難しい、分散実行でのlocalとの取り合いという5点にあると分析できた。それらに対応し、同時にできるだけ多く入札するため、改善版のシステムを作った。

改善版のシステムは、*****　のような性能だった。また、デンマークのp90には参加できそうだった。しかし、日本の需給調整市場の要求する精度には届かなかった。

中央のルールベースでも高い性能を得られるので、もしプライバシーの問題がokで、かつ全員が協力的など、中央制御が可能という前提なら、ルールベースでもいい

入札器の作成で工夫した点　１　入札を全部の中から探すと時間がかかりすぎる。　30分出し続けられる電力（アセスメントI）の上限で入札量を縛る。Bendersの主問題と列生成で確かめる。成り立たない組からはFarkasの切除面を返す　Bendersの反復のあいだで、前の解に近い解を選ぶ（L1 近接）などの高速化　２　MARLの誤差を、最低入札量とアセスメント1の余裕に反映する　３基準値の跳ねを抑えるため、隣り合う参加コマの基準値の差（段差）を、重み0.5で目的関数に加える。初期の集計LPとBendersの主問題の両方に入れる。不参加のコマの前後は数えない　4 evの充電需要をいったん置いといて指令の追従だけで学習評価させることでMAEだけいったん出して、それ足す余裕　で入札することでいい最低入札量を出す。

- （追加するかもしれないもの：PJMのREALTIMEの規則でも性能見てみる。ことで、別市場への汎用性が見れる）

# 2　先行研究の課題

## 2.5　先行研究の課題

課題1：先行研究では、実際の市場の指令を使っていないなど、簡略化された環境での数字のみが報告されている。

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0378779624004413?via%3Dihub　は近いけどPJMの合格判定(過去200個の30分運用区間に基づくHistorical Performance Scoreが40%未満)みたいなのの判定がないしこちらからもできない。　PREPRINTだがhttps://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=6229136　は入札後MARLが本当に追従出来るか、についての問題意識を共有しており、また実際に94.2%の追従精度を出してるとしているが、この精度の計算方法が不明だし、agcの指令を変えても同じ性能が出るかは分からない。　また、日本の需給調整市場2次2のような、エネルギー収支０じゃないものでも行けるかは分かってない。

課題2：何が難しさを出しているかが分からない。

入札と制御を同時に検証した論文が少なく、同時にやったものも切り分けが出来ない構造になっているので、入札の段階で生じたのか(入札が難しいことが原因なのか)、制御の際に生じたのか（制御が下手で合格できないのか）が分からないため、改善が難しい。

課題3：今回の研究で想定しているような、実際の状況の難しさを再現した環境でも動かせる入札・制御システムがない

# 3　本研究の貢献（本文）

本研究は、2.5の3つの課題に次のように応える。

課題1に対して：先行研究のやり方を可能な限り再現し、性能を見た。

課題2に対して：制御の前提を変えて性能を測ることで、何が難しさを生むかを分解して影響度を測った。

課題3に対して：２で分かった難しさを基に、marlでも行けるような入札システムと、bessを補助的に使うシステムを作った。また、それが遅延的には大丈夫であることを確かめた。

# 4　結果

重要なグラフや表：CONTRIBUTIONに対応するものだけを残す。みせかたもCONTRIBUTIONがわかりやすいように

- 先行研究でのやり方での性能、naïveの（最初の方法の）やり方の性能

・　入札の前提によってどれくらい入札が小さくなるか、また制御の前提ごとに、または合格率が低くなるか（難しさの分解のところ）

・　最終版の入札＋制御の成績とグラフ(6,20　指令の種類4種　で8グラフ)　及び同条件先行研究との比較

・　evの選び方、指令の数ごとの未見合格率の表　（最終版の選び方の妥当性説明）

・　最低入札量、余裕　を変えたときの成功率の変化（入札器の改善の妥当性）

## 4.1　課題1に対して

### 4.1.1　Liu/Lyuのやり方での結果

入札と実時間の配分の両方のコードが公開されている方式として、Liu, Lyuら [9] を本研究の環境に移した。6 stationの40組で回し、蓄電池は使っていない。［実測］

表2：Liu/Lyuのやり方を移した結果（6 station、40組）

| 入札と配分 | 市場 | 5分の合格率 | 不合格コマ/日 | SoC達成率（平均/最小） | 平均誤差率 | 入札量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Liu/Lyuの入札と配分 | AEMO | 99.5% | 1.02 | 89.0% / 37.5% | 0.18% | 20,095 |
| Liu/Lyuの入札と配分 | ERCOT | 99.3% | 0.60 | 88.9% / 58.4% | 0.28% | 12,681 |
| 本研究の入札とLiu/Lyuの配分 | AEMO | 99.1% | 0.97 | 93.3% / 46.9% | 0.34% | 15,749 |
| 本研究の入札とLiu/Lyuの配分 | ERCOT | 98.7% | 1.43 | 93.1% / 66.3% | 0.53% | 16,220 |

入札量は kW・コマ／日。平均誤差率は約定量に対する平均の絶対誤差の比。

平均誤差率は0.18〜0.28%と小さい。それでも30分コマは1日に0.6〜1.0コマ不合格になり、月3回の不適合に3〜5日で届く。［計算］ SoC達成率が大きく下がったのは、指令が長い時間一方向に偏った回である。

### 4.1.2　先行研究のMARLのやり方での性能

【未測定。　たぶんhttps://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=6229136　を使うが再現出来るか不明。できなかったら制御と入札別々でもってきて組み合わせる】

## 4.2　課題2・3に対して

### 4.2.1　最初のやり方での結果

最初のやり方は、ランダムな設計用の指令128本とEVのSEEDランダム3通りで入札する。論文には、今の環境で測り直した値を使う。　と性能が足りなかった。　のと入札にすごい時間がかかった。

表3：旧環境での参考の値（7 station、360組）

| 市場 | 方法 | 1日すべて満たした組 | 5分の追従率 | SoC達成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AEMO | 全情報のLP | 73.3〜74.7%が成り立つ | — | — |
| AEMO | 中央のルールベース | 47.5% | 96.6% | 100% |
| AEMO | 各時刻の中央LP（先を見ない） | 0.3% | 84.8% | 99.7% |
| AEMO | 分散MARL（行動器だけ） | 0.3% | 90.5% | 82.8% |
| ERCOT | 全情報のLP | 80.8〜81.7%が成り立つ | — | — |
| ERCOT | 分散MARL（行動器だけ） | 0% | 88.7% | 65.8% |

### 4.2.2　入札の前提を変えた入札量

前日は当日の指令を完全に知らないし予測できない。　evは当日のを知っているが指令は知らない前提で入札すると、最大の***％の容量を入札でき、未見合格率は**%だった。　　当日の指令のバリエーションを増やさないと、未見合格率が落ちる。　（表あとで乗せる）　。

当日のev到着状況は誤差がある。　指令が当日のを知っている前提で入札すると、最大***％の容量を入札できた。　　ただ、evの選び方によって同じSEED数でも未見合格率が変わる。　また、同じ選び方でも予測精度によって結果が変わる。evのこっちもあとで表にする

・　evの選び方、指令の数ごとの未見合格率の表　（最終版の選び方の妥当性説明）

### 4.2.2　制御の前提を変えた性能

入札を固定して、全知LP、中央ルールベース、MARL　で制御する。

全情報のLPでは未見通過率は***%だった。

中央ルールベースでの未見通過率は***％だった。また、各日における性能を見ると、GLOBALが***% 　LOCALが***%だった。

行動器の5分ごとの誤差の平均（MAE）は、学習の途中で最も小さい時でも、6 stationで7.2〜7.4 kWだった。それに対し、初期方法はMAE×10より小さい値の入札を多くしていて、それらに多く合格的なかった。　また、この入札の仕方だと、基準値が跳ねる場合があり、その大きい基準値で多く外していた。

GLOBALCRITICだけで学習した行動器と初期方法を比べた（図6）。GLOBALのみは追従率が2.7〜4.5ポイント高く、MAEは約4.8 kW。

### 4.2.3　難しさの原因と、その影響

まとめ

・　入札の前提によってどれくらい入札が小さくなるか、また制御の前提ごとに、または合格率が低くなるか（難しさの分解のところ）

原因1：指令が分からない　　入札***％減

原因2：EVが分からない

原因3：リアルタイムでの制御が必要

原因4：分散での制御が必要

原因5：局所の目的と取り合う

### 4.2.4　直した版の入札＋制御の性能

原因ごとに、入札と制御を次のように直す。

EVの実現と指令の数の表のやつを見て、もっとも入札と未見通過率のコスパがいい通りを選んだ。

最低入札量は、ABGの5分ごとの誤差の分位点から決める（原因4、分位点 q は未決）。

基準値は跳ねないようにする

どうしても残る誤差は、連系点の蓄電池で埋める。

最終版の入札＋制御の成績とグラフ(6,20　指令の種類4種　で8グラフ)　及び同条件先行研究との比較

・　最終版と最初のやり方の入札器との比較（入札器の改善がどれだけ効いたか。　ただ自分で自分と比較してるだけなのでいらんかも？）

・蓄電池の大きさと未見通過率の関係（これだけの未見通過率を市場側が許すなら、これくらいの蓄電池の大きさが必要になるみたいな。でもかなり頑張ってもこれなので、日本の需給調整市場の規則は難し過ぎる、みたいな議論のため？）